Додаток № 1

до тендерної документації

| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на капітальний ремонт Поточний ремонт приміщень Лебединського закладу загальної середньої освіти І- ІІІ ступенів №7 Лебединської міської ради Сумської області, який знаходиться за адресою, Сумська область, м. Лебедин, вул. Сумська, 9. |  |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів к-1,2 |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 1 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм |  | м | 16 |  |  |
| 2 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм |  | м | 20 |  |  |
| 3 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (кронштейнів під трубопроводи опалення) |  | т | 0,1131 |  |  |
| 4 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 3 |  |  |
| 5 | Знімання дверних полотен |  | м2 | 5,6 |  |  |
| 6 | Демонтаж вимикачів |  | шт | 3 |  |  |
| 7 | Демонтаж світильників |  | шт | 12 |  |  |
| 8 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 200 мм, периметром 800 мм з листової сталі товщиною до 1,2 мм |  | м2 | 16 |  |  |
| 9 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 400 мм, периметром 1200 мм з листової сталі товщиною до 1,2 мм |  | м2 | 11,2 |  |  |
| 10 | (Демонтаж) Установлення кронштейнів під вентиляційні короби |  | кг | 101,79 |  |  |
| 11 | Розбирання бетонних фундаментів (плити) |  | м3 | 1 |  |  |
| 12 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах,розм. 1400х1200 |  | шт | 1 |  |  |
| 13 | Знімання засклених віконних рам |  | м2 | 1,68 |  |  |
| 14 | Демонтаж відкритої електропроводки |  | м | 80 |  |  |
| 15 | (Демонтаж) Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром до 25 мм |  | м | 80 |  |  |
|  | Розділ №2. Стіни |  |  |  |  |  |
| 16 | Протравлення стін антибактеріальним розчином |  | м2 | 233 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції стін | м2 | 233 |  |
| 18 | Грунтування стін та укосів у 2 шара | м2 | 245 |  |
| 19 | Обробка стін бетоноконтактом | м2 | 197,4 |  |
| 20 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін та укосів вручну | м2 | 209,4 |  |
| 21 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу | м2 | 35,6 |  |
| 22 | Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою | м2 | 245 |  |
| 23 | Фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування за 2 рази | м2 | 35,6 |  |
| 24 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по штукатурці за 2 рази | м2 | 209,4 |  |
| 25 | Установлення кутиків штукатурних | м | 85 |  |
| 26 | Установлення кутиків декоративних | м | 85 |  |
| 27 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 6,5 |  |
| 28 | Мурування зовнішніх простих стін із каменів керамічних або силікатних кладкових при висоті поверху до 4 м | м3 | 0,12 |  |
| 29 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 200 | м3 | 0,0204 |  |
| 30 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | м2 | 1,65 |  |
| 31 | Установлення грат вентиляційних | грати | 30 |  |
|  | Розділ №3. Прорізи |  |  |  |
| 32 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 5,4 |  |
| 33 | Мурування зовнішніх простих стін із каменів керамічних або силікатних кладкових при висоті поверху до 4 м (закладання віконних отворів внутри приміщення) | м3 | 1,5 |  |
| 34 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 200 | м3 | 0,255 |  |
| 35 | Мурування зовнішніх простих стін із каменів керамічних або силікатних кладкових при висоті поверху до 4 м (закладання віконного отвору зовнішний) | м3 | 0,35 |  |
| 36 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 200 | м3 | 0,0595 |  |
|  | Розділ №4. Сантехнічні роботи |  |  |  |
| 37 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 40 |  |
| 38 | Установлення кранів шарових ф 3/4 | шт | 14 |  |
| 39 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм | шт | 16 |  |
| 40 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 5,4 |  |
| 41 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | м | 25 |  |
| 42 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм | шт | 2 |  |
| 43 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм | шт | 1 |  |
| 44 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 87 |  |
| 45 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | м2 | 4,25 |  |
|  | Підлоги |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Протравлення підлог антибактеріальним розчином | м2 | 115,5 |  |
| 47 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції підлог | м2 | 115,5 |  |
| 48 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви | м3 | 8,085 |  |
| 49 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 115,5 |  |
| 50 | Улаштування плінтусів | м | 92 |  |
|  | Розділ №5. Стеля |  |  |  |
| 51 | Грунтування стелі у 2 шара | м2 | 115,5 |  |
| 52 | Обробка стель бетоноконтактом | м2 | 115,5 |  |
| 53 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну | м2 | 115,5 |  |
| 54 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 115,5 |  |
| 55 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці за 2 рази | м2 | 115,5 |  |
|  | Розділ №6. Електроосвітлення |  |  |  |
| 56 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 2 |  |
| 57 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 8 |  |
| 58 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 3 |  |
| 59 | Короби електротехнічні по конструкціях, довжина короба до 2 м | м | 470 |  |
| 60 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в гофру | м | 150 |  |
| 61 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 304 |  |
| 62 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток, вілки] подвійних | шт | 27 |  |
| 63 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирях, кількість ламп 1 шт | шт | 15 |  |
|  | Розділ №7. Рекуператори |  |  |  |
| 64 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина отвору 200мм | шт | 7 |  |
| 65 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до діаметру 212 мм | шт | 7 |  |
| 66 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 750 мм | шт | 7 |  |
| 67 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм (вітрозахист, фасадне кільце) | шт | 7 |  |
| 68 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (рекуператорів) | камеpа | 7 |  |
|  | Розділ №8. Вимощення, цоколь |  |  |  |
| 69 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 13,2 |  |
| 70 | Розбирання бетонних і асфальтобетонних покриттів вимощення | м2 | 33 |  |
| 71 | Розробка ґрунту вручну | м3 | 8 |  |
| 72 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 4,02 |  |
| 73 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 6,03 |  |
| 74 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 2,01 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | м2 | 40,2 |  |
| 76 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 | м3 | 4,5024 |  |
| 77 | Обробка стін бетоноконтактом | м2 | 13,2 |  |
| 78 | Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону | м2 | 13,2 |  |
| 79 | Улаштування шару гідроізоляції з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників стіни та вимощення | м2 | 55 |  |
| 80 | Армування стін металевою сіткою | м2 | 13,2 |  |
| 81 | Грунтування стін | м2 | 13,2 |  |
| 82 | Утеплення цоколю плитами пінопласту товщиною 50 мм | м | 32,5 |  |
| 83 | Армування стін лугостойкою сіткою | м2 | 13,2 |  |
| 84 | Поліпшене штукатурення цементним розчином цоколю фасадів | м2 | 13,2 |  |
| 85 | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою | м2 | 13,2 |  |
| 86 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів по підготовленій поверхні | м2 | 13,2 |  |
| 87 | Установлення зливів | м | 33 |  |
|  | Розділ №9. Інші роботи |  |  |  |
| 88 | Навантаження сміття вручну | т | 15,5 |  |
| 89 | Перевезення сміття до 30 км | т | 15,5 |  |