# Додаток 4 ЛОТ 4

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

## на закупівлю обладнання для доулаштування сонячної електростанції

1. Загальна інформація про об’єкт

Об’єкт: Путивльський ліцей №2 ім.Г.Я.Базими Путивльської міської ради

Адреса: Сумська обл., с.Путивль, вул.Іоанна Путивльського, 79

- Фотоелектричні модулі потужністю не менше 500 Вт кожен (загальною встановленою потужністю не менше 25 кВт). Кількість та конфігурація модулів повинні відповідати параметрам наявного інвертора.

- Рама конструкції – 280 м.

Опорна рейка – 140 м.

Профіль 41х41х1,5 – 420 м.

- Кріплення:

Болт М10х20 8,8 – 460 шт.

Гайка М10 з насічкою – 460 шт.

Добірні елементи:

Прижим крайній – 16 шт.

Прижими міжмодульні – 54 шт.

DC кабель для фотоелектричних модулів (типу PV1-F або аналог), переріз не менше 6 мм²  – 120 м.

Гофра діаметром 25 – 25м.

Автомат DC 2P (+/–) – 2 шт. (номінал визначається відповідно до параметрів стрінгів, не менше 25А)

Роз’єм МС 4 (комплект) – 4 шт.

Розгалуджувач (Т-branch) – 2 шт .

Кількість та склад елементів конструкції і кріплень можуть коригуватися постачальником відповідно до технічного рішення та обраної конфігурації фотоелектричних модулів за умови забезпечення необхідної надійності та функціональності системи.

На об’єкті вже встановлено інвертор Deye SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 – сучасний трифазний гібридний інвертор має потужність 25000Вт. Обладнання, що закуповується, повинно бути сумісним з наявним інвертором за електричними параметрами (напруга, струм, конфігурація стрінгів).

Обладнання повинно бути новим, таким, що не було у використанні.

Вимоги до гарантій на фотоелектричні модулі: не менше 10 років.